ДЗ 4

Вар 21

| № | A | B |
| --- | --- | --- |
| 21. | 15 | 96 |

Задание 1

[+A]пр = 0.0001111	[-A]доп = 1.1110001

[+B]пр = 0.1100000	[-B]доп = 1.0100000

- A>0, B>0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 01100000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 00110000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00000000 | 00011000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000000 | 00001100 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 00000000 | 00000110 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 00000000 | 00000011 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]пр СЧП СЧП→ | 00001111 00001111 00000111 | 10000001 | Сложение СЧП с множимым. Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]пр СЧП СЧП→ | 00001111 00010110 00001011 | 01000000 | Сложение СЧП с множимым. Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 00000101 | 10100000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |

С = [Aпр.] [Bпр.] = 0.0000101101000002 = 144010

- A<0, B>0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 01100000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 00110000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00000000 | 00011000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000000 | 00001100 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 00000000 | 00000110 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 00000000 | 00000011 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]доп СЧП СЧП→ | 11110001 11110001 11111000 | 10000001 | Сложение СЧП с множимым Мод. сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]доп СЧП СЧП→ | 11110001 11101001 11110100 | 11000000 | Сложение СЧП с множимым Мод. сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 11111010 | 01100000 | Мод. сдвиг СЧП и множителя вправо |

[C]доп = [A]доп × [B]пр = 1.111101001100000.

[C]пр = (1. 000010110100000)2 = (–1440)10.

- A>0, B<0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10100000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 01010000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00000000 | 00101000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000000 | 00010100 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 00000000 | 00001010 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 00000000 | 00000101 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]пр СЧП СЧП→ | 00001111 00001111 00000111 | 10000010 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 00000011 | 11000001 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]пр СЧП СЧП→ | 00001111 00010010 00001001 | 01100000 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 9 | [A]доп СЧП | 11110001 11111010 | 01100000 | Коррекция результата сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого |

[C]доп = [A]пр × [B]доп = (1.111101001100000)2

[C]пр = (1. 000010110100000)2 = (–1440)10.

- A<0, B<0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10100000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 01010000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00000000 | 00101000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000000 | 00010100 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 00000000 | 00001010 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 00000000 | 00000101 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]доп СЧП СЧП→ | 11110001 11110001 11111000 | 10000010 | Сложение СЧП с множимым Мод. сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 11111100 | 01000001 | Мод. сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]доп СЧП СЧП→ | 11110001 11101101 11110110 | 10100000 | Сложение СЧП с множимым Мод. сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 9 | [A]пр СЧП | 00001111 00000101 | 10100000 | Коррекция результата сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого |

[C]пр = [A]доп × [B]доп = (0. 000010110100000)2 = (1440)10.

Задание 2

- A>0, B>0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 01100000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 00110000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00000000 | 00011000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000000 | 00001100 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 00000000 | 00000110 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 00000000 | 00000011 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]доп СЧП СЧП→ | 11110001 11110001 11111000 | 10000001 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 11111100 | 01000000 | При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]пр СЧП СЧП→ | 00001111 00001011 00000101 | 10100000 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |

С = 0. 0000101101000002= 144010

- A<0, B<0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10100000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 01010000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00000000 | 00101000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000000 | 00010100 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 00000000 | 00001010 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 00000000 | 00000101 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [–A]пр СЧП СЧП→ | 00001111 00001111 00000111 | 10000010 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]доп СЧП СЧП→ | 11110001 11111000 11111100 | 01000001 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [–A]пр СЧП СЧП→ | 00001111 00001011 00000101 | 10100000 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: вычитание СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |

[C]пр = [A]доп × [B]доп = (0. 000010110100000)2 = (1440)10.

- A>0, B<0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10100000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 01010000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00000000 | 00101000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000000 | 00010100 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 00000000 | 00001010 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 00000000 | 00000101 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]доп СЧП СЧП→ | 11110001 11110001 11111000 | 10000010 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]пр СЧП СЧП→ | 00001111 00000111 00000011 | 11000001 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]доп СЧП СЧП→ | 11110001 11110100 11111010 | 01100000 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: вычитание СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |

[C]доп = [A]пр × [B]доп = (1. 111101001100000)2

[C]пр = (1. 000010110100000)2 = (–1440)10.

- A<0, B>0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 01100000 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 00110000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00000000 | 00011000 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000000 | 00001100 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 00000000 | 00000110 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 00000000 | 00000011 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]пр СЧП СЧП→ | 00001111 00001111 00000111 | 10000001 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 00000011 | 11000000 | При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]доп СЧП СЧП→ | 11110001 11110100 11111010 | 01100000 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |

[C]доп = [A]доп × [B]пр = 1.111101001100000.

[C]пр = (1. 000010110100000)2 = (–1440)10.