Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №5

Вариант №5467

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

P3131

Проверила:

Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание	3

Этапы выполнения	3

Описание программы	3

Текст исходной программы	4

Трассировка	5

Заключение	6

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-3

- Программа начинается с адреса 45616. Размещаемая строка находится по адресу 55016.

- Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.

- Формат представления строки в памяти: АДР0: ДЛИНА АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ..., где ДЛИНА - 16 разрядное слово, где значащими являются 8 младших бит.

- Ввод строки начинается со ввода количества символов (1 байт), и должен быть завершен по вводу их необходимого количества.

Этапы выполнения

Описание программы

Программа осуществляет посимвольный ввод слова в соответствии с заранее заданной длиной.

Передаваемое слово: капибара

КОИ-8: CA C1 D0 C9 C2 C1 D2 C1

Программа:

org 0x455

first_sym: word 0x551; адрес первого символа слова

start:

;=======получим длину========

spin1: in 7; получить статус ВУ

and #0x40; and с битом 6

beq spin1; если AC=0 - спин-луп

in 6; ввод

st 0x550

;=======получим слово========

spin2: in 7; получить статус ВУ

and #0x40; and с битом 6

beq spin2; если AC=0 - спин-луп

in 6; ввод

st (first_sym)+

loop 0x550

jump spin2

hlt

org 0x550; длина + строка

len: word 0;

;тут идут символы в КОИ-8

Текст исходной программы

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 455 | 551 | first_sym | Адрес первого символа слова |
| 456 | 1207 | IN 7 | Чтение регистра состояния ВУ-3 |
| 457 | 2F40 | AND #0x40 | Если ВУ не готово, то ожидаем снова |
| 458 | F0FD | BEQ IP-3 |  |
| 459 | 1206 | IN 6 | Ввод символа в АС |
| 45A | E550 | ST 0x550 | Устанавливаем длину |
| 45B | 1207 | IN 7 | Чтение регистра состояния ВУ-3 |
| 45C | 2F40 | AND #0x40 | Если ВУ не готово, то ожидаем снова |
| 45D | F0FD | BEQ IP-3 |  |
| 45E | 1206 | IN 6 | Ввод символа в АС |
| 45F | EAF5 | ST (first_sym)+ | Сохраняем на место первого элемента |
| 460 | 8550 | LOOP 0x550 | Длина слова – 1, если = 0, то HLT |
| 461 | CEF9 | JUMP IP-7 | Иначе ждем след символ |
| 462 | 0100 | HLT |  |
| 550 | ? | len | Длина слова |
| 551 | ? |  | Буквы |
| 552 | ? |  |  |
| 553 | ? |  |  |
| … | ? |  |  |

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

456-462 — команды программы

455 – исходные данные

550 – длина слова

551-… - буквы

Область представления

first_sym – 11-разрядная ячейка с адресом первого символа в слове

550 – длина слова – 16-разрядное знаковое число

551-… - буквы – 8-разрядные ячейки, так как хранят одну букву в КОИ-8

ОДЗ

Длина слова res = 2047-551+1=1497=5D916, res∈[0,5D9]

Буквы ∈[00,FF]

Трассировка

Передаваемое слово: капибара

КОИ-8: CA C1 D0 C9 C2 C1 D2 C1

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 456 | 1207 | 457 | 1207 | 456 | 1207 | 000 | 0456 | 0040 | 0000 |  |  |
| 457 | 2F40 | 458 | 2F40 | 457 | 2F40 | 000 | 0457 | 0040 | 0000 |  |  |
| 458 | F0FD | 459 | F0FD | 458 | F0FD | 000 | FFFD | 0040 | 0000 |  |  |
| 459 | 1206 | 45A | 1206 | 459 | 1206 | 000 | 0459 | 0008 | 0000 |  |  |
| 45A | E550 | 45B | E550 | 550 | 0008 | 000 | 45A | 0008 | 0000 | 550 | 8 |
| 45B | 1207 | 45C | 1207 | 45B | 1207 | 000 | 45B | 0040 | 0000 |  |  |
| 45C | 2F40 | 45D | 2F40 | 45C | 2F40 | 000 | 045C | 0040 | 0000 |  |  |
| 45D | F0FD | 45E | F0FD | 45D | F0FD | 000 | 45D | 0040 | 0000 |  |  |
| 45E | 1206 | 45F | 1206 | 45E | 1206 | 000 | 45E | 00CA | 0000 |  |  |
| 45F | EAF5 | 460 | EAF5 | 551 | 00CA | 000 | FFF5 | 00CA | 0000 | 551 | CA |
| 460 | 8550 | 461 | 8550 | 550 | 0007 | 000 | 0006 | 00CA | 0000 | 550 | 7 |
| 461 | CEF9 | 45B | CEF9 | 461 | 045B | 000 | FFF9 | 00CA | 0000 |  |  |
| 45B | 1207 | 45C | 1207 | 45B | 1207 | 000 | 45B | 0040 | 0000 |  |  |
| 45C | 2F40 | 45D | 2F40 | 45C | 2F40 | 000 | 045C | 0040 | 0000 |  |  |
| 45D | F0FD | 45E | F0FD | 45D | F0FD | 000 | 45D | 0040 | 0000 |  |  |
| 45E | 1206 | 45F | 1206 | 45E | 1206 | 000 | 45E | 00C1 | 0000 |  |  |
| 45F | EAF5 | 460 | EAF5 | 551 | 00C1 | 000 | FFF5 | 00C1 | 0000 | 552 | C1 |
| 460 | 8550 | 461 | 8550 | 550 | 0006 | 000 | 0005 | 00C1 | 0000 | 550 | 6 |
| 461 | CEF9 | 45B | CEF9 | 461 | 045B | 000 | FFF9 | 00C1 | 0000 |  |  |
| 45B | 1207 | 45C | 1207 | 45B | 1207 | 000 | 45B | 0040 | 0000 |  |  |
| 45C | 2F40 | 45D | 2F40 | 45C | 2F40 | 000 | 045C | 0040 | 0000 |  |  |
| 45D | F0FD | 45E | F0FD | 45D | F0FD | 000 | 45D | 0040 | 0000 |  |  |
| 45E | 1206 | 45F | 1206 | 45E | 1206 | 000 | 45E | 00D0 | 0000 |  |  |
| 45F | EAF5 | 460 | EAF5 | 551 | 00D0 | 000 | FFF5 | 00D0 | 0000 | 553 | D0 |
| 460 | 8550 | 461 | 8550 | 550 | 0005 | 000 | 0004 | 00D0 | 0000 | 550 | 5 |
| 461 | CEF9 | 45B | CEF9 | 461 | 045B | 000 | FFF9 | 00D0 | 0000 |  |  |
| 45B | 1207 | 45C | 1207 | 45B | 1207 | 000 | 45B | 0040 | 0000 |  |  |
| 45C | 2F40 | 45D | 2F40 | 45C | 2F40 | 000 | 045C | 0040 | 0000 |  |  |
| 45D | F0FD | 45E | F0FD | 45D | F0FD | 000 | 45D | 0040 | 0000 |  |  |
| 45E | 1206 | 45F | 1206 | 45E | 1206 | 000 | 45E | 00C9 | 0000 |  |  |
| 45F | EAF5 | 460 | EAF5 | 551 | 00C9 | 000 | FFF5 | 00C9 | 0000 | 554 | C9 |
| 460 | 8550 | 461 | 8550 | 550 | 0004 | 000 | 0003 | 00C9 | 0000 | 550 | 4 |
| 461 | CEF9 | 45B | CEF9 | 461 | 045B | 000 | FFF9 | 00C9 | 0000 |  |  |
| 45B | 1207 | 45C | 1207 | 45B | 1207 | 000 | 45B | 0040 | 0000 |  |  |
| 45C | 2F40 | 45D | 2F40 | 45C | 2F40 | 000 | 045C | 0040 | 0000 |  |  |
| 45D | F0FD | 45E | F0FD | 45D | F0FD | 000 | 45D | 0040 | 0000 |  |  |
| 45E | 1206 | 45F | 1206 | 45E | 1206 | 000 | 45E | 00C2 | 0000 |  |  |
| 45F | EAF5 | 460 | EAF5 | 551 | 00C2 | 000 | FFF5 | 00C2 | 0000 | 555 | C2 |
| 460 | 8550 | 461 | 8550 | 550 | 0003 | 000 | 0002 | 00C2 | 0000 | 550 | 3 |
| 461 | CEF9 | 45B | CEF9 | 461 | 045B | 000 | FFF9 | 00C2 | 0000 |  |  |
| 45B | 1207 | 45C | 1207 | 45B | 1207 | 000 | 45B | 0040 | 0000 |  |  |
| 45C | 2F40 | 45D | 2F40 | 45C | 2F40 | 000 | 045C | 0040 | 0000 |  |  |
| 45D | F0FD | 45E | F0FD | 45D | F0FD | 000 | 45D | 0040 | 0000 |  |  |
| 45E | 1206 | 45F | 1206 | 45E | 1206 | 000 | 45E | 00C1 | 0000 |  |  |
| 45F | EAF5 | 460 | EAF5 | 551 | 00C1 | 000 | FFF5 | 00C1 | 0000 | 556 | C1 |
| 460 | 8550 | 461 | 8550 | 550 | 0002 | 000 | 0001 | 00C1 | 0000 | 550 | 2 |
| 461 | CEF9 | 45B | CEF9 | 461 | 045B | 000 | FFF9 | 00C1 | 0000 |  |  |
| 45B | 1207 | 45C | 1207 | 45B | 1207 | 000 | 45B | 0040 | 0000 |  |  |
| 45C | 2F40 | 45D | 2F40 | 45C | 2F40 | 000 | 045C | 0040 | 0000 |  |  |
| 45D | F0FD | 45E | F0FD | 45D | F0FD | 000 | 45D | 0040 | 0000 |  |  |
| 45E | 1206 | 45F | 1206 | 45E | 1206 | 000 | 45E | 00D2 | 0000 |  |  |
| 45F | EAF5 | 460 | EAF5 | 551 | 00D2 | 000 | FFF5 | 00D2 | 0000 | 557 | D2 |
| 460 | 8550 | 461 | 8550 | 550 | 0001 | 000 | 0000 | 00D2 | 0000 | 550 | 1 |
| 461 | CEF9 | 45B | CEF9 | 461 | 045B | 000 | FFF9 | 00D2 | 0000 |  |  |
| 45B | 1207 | 45C | 1207 | 45B | 1207 | 000 | 45B | 0040 | 0000 |  |  |
| 45C | 2F40 | 45D | 2F40 | 45C | 2F40 | 000 | 045C | 0040 | 0000 |  |  |
| 45D | F0FD | 45E | F0FD | 45D | F0FD | 000 | 45D | 0040 | 0000 |  |  |
| 45E | 1206 | 45F | 1206 | 45E | 1206 | 000 | 45E | 00C1 | 0000 |  |  |
| 45F | EAF5 | 460 | EAF5 | 551 | 00C1 | 000 | FFF5 | 00C1 | 0000 | 558 | C1 |
| 460 | 8550 | 461 | 8550 | 550 | 0000 | 000 | FFFF | 00C1 | 0000 | 550 | 0 |
| 461 | CEF9 | 462 | CEF9 | 461 | 045B | 000 | FFF9 | 00C1 | 0000 |  |  |
| 462 | 0100 | 463 | 0100 | 462 | 0100 | 000 | 462 | 00C1 | 0000 |  |  |

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я научился работать с асинхронным вводом-выводом данных, узнал о внешних устройствах и научился вводить данные с ВУ-3.