Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Вариант №1810

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

P3131

Проверил:

Воронин Иван Александрович

Санкт-Петербург 2025

Содержание

Задание	3

Этапы выполнения	3

Текст исходной программы	3

Описание программы	4

Трассировка	5

Программа с меньшим числом команд	5

Заключение	6

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Этапы выполнения

Текст исходной программы

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 192 | E192 | - | Значение числа A |
| 193 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор (AC) AC = 0 |
| 194 | 319D | OR 19D | Записать значение 19D ¦ AC в AC AC = AC ¦ D = D |
| 195 | 219B | AND 19B | Записать значение 19B & AC в AC AC = B & AC = B & D |
| 196 | E19E | ST 19E | Записать значение AC в 19E E = AC = B & D |
| 197 | A19C | LD 19C | Записать значение 19С в AC AC = C |
| 198 | 419E | ADD 19E | Прибавить значение 19E к значению AC AC = AC+E = C + B&D |
| 199 | E192 | ST 192 | Записать значение AC в 192 A = C + B&D |
| 19A | 0100 | HLT | Остановка программы |
| 19B | 419E | - | Значение числа B |
| 19C | A19C | - | Значение числа C |
| 19D | 319D | - | Значение числа D |
| 19E | A19C | - | Значение числа E |

Описание программы

Назначение программы

A = C + B&D

Данная программа сначала сделает логическое умножение B и D, а затем сложит результат с C. Результат будет храниться по адресу 192.

Описание и назначение исходных данных, область представления и ОДЗ исходных данных и результата.

A – знаковое 16-ти разрядное число.

B, D– набор из 16 логических однобитовых значений.

C - знаковое 16-ти разрядное число.

E = B&D - знаковое 16-ти разрядное число.

ОДЗ для результата A

−215 ≤ A ≤ 215 – 1

ОДЗ для слагаемых

Случай 1. Если ограничить разрядность слагаемых, то переполнения не возникнет. Однако произойдет потеря половины значений B&D и C.

0

214-1

-214

215-1

-215

-214≤B&D , C≤214-1B15⨁B14=0, D15⨁D14=0 Bi,Di∈0,1, где 0≤i≤13

B&D

Случай 2. Пусть 214≤С≤215-1

0

215-1

-215

0≤C≤215-1B15= D15=1 Bi,Di∈0,1, где 0≤i≤14

Случай 3. Пусть  -215≤С≤-214-1

B&D

С

0

215-1

-215

-215≤C≤0 B15= D15=0B15=0, D15=1B15=1, D15=0Bi,Di∈0,1, где 0≤i≤14

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

192, 19B, 19C, 19D, 19E – исходные данные

193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 19A – инструкции

192 – результат

Адреса первой и последней команды

193 – первая

19A - последняя

Трассировка

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 192 | E192 | - |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 193 | +0200 | 194 | 0200 | 193 | 0200 | 000 | 0193 | 0000 | 0100 |  |  |
| 194 | 319D | 195 | 319D | 19D | 319D | 000 | CE62 | 319D | 0000 |  |  |
| 195 | 219B | 196 | 219B | 19B | 419E | 000 | 0195 | 019C | 0000 |  |  |
| 196 | E19E | 197 | E19E | 19E | 019C | 000 | 0196 | 019C | 0000 | 19E | 019C |
| 197 | A19C | 198 | A19C | 19C | A19C | 000 | 0197 | A19C | 1000 |  |  |
| 198 | 419E | 199 | 419E | 19E | 019C | 000 | 0198 | A338 | 1000 |  |  |
| 199 | E192 | 19A | E192 | 192 | A338 | 000 | 0199 | A338 | 1000 | 192 | A338 |
| 19A | 0100 | 19B | 0100 | 19A | 0100 | 000 | 019A | A338 | 1000 |  |  |
| 19B | 419E |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 19C | A19C |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 19D | 319D |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 19E | A19C |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |

Программа с меньшим числом команд

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 192 | E192 | - | Значение числа A |
| 193 | A19A | LD 19A | Записать значение D в AC AC = D |
| 194 | 2198 | AND 198 | Записать значение B & AC в AC AC = B & AC = B & D |
| 195 | 4199 | ADD 199 | Прибавить значение числа C к AC AC = B&D+С |
| 196 | E192 | ST 192 | Записать значение AC в 192 A = C + B&D |
| 197 | 0100 | HLT | Остановка программы |
| 198 | 419E | - | Значение числа B |
| 199 | A19C | - | Значение числа C |
| 19A | 319D | - | Значение числа D |

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы исследовал работу Базовой ЭВМ, изучил её структуру, принцип функционирования БЭВМ на уровне машинных команд, систему команд БЭВМ, познакомился с представлением логической информации и чисел, научился выполнять трассировку собственной программы.