Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

Вариант №3114

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

P3131

Проверила:

Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание	3

Этапы выполнения	3

Текст исходной программы	3

Описание программы	4

Трассировка	5

Заключение	6

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Этапы выполнения

Текст исходной программы

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 214 | 022A | - | Адрес 1 элемента |
| 215 | A000 | - | Адрес текущего элемента |
| 216 | 4000 | - | Количество элементов массива (5) |
| 217 | E000 | - | Результат |
| 218 | 0200 | CLA | AC=0 |
| 219 | EEFD | ST IP-3 | Прямое относительное (далее ПО) сохранение AC в 217. M(217)=0 |
| 21A | AF05 | LD 0x05 | AC=0x5 |
| 21B | EEFA | ST IP-6 | ПО сохранение AC в 216. M(216)=0x5 |
| 21C | AEF7 | LD IP-9 | ПО загрузка из 214. AC=0x22A |
| 21D | EEF7 | ST IP-9 | ПО сохранение AC в 215. M(215)=0x22A |
| 21E | AAF6 | LD (IP-A)+ | Косвенная автоинкрементная загрузка AC (215). AC=M( M(215) ) M(215)+=1 |
| 21F | 0480 | ROR | Цикл сдвиг вправо. |
| 220 | 0380 | CMC | NOT C |
| 221 | F405 | BCS IP+5 | Если C==1, то IP+=5 (227) |
| 222 | 0380 | CMC | NOT C |
| 223 | 0400 | ROL | Цикл сдвиг влево. |
| 224 | AEF2 | LD IP-E | ПО загрузка из 217. AC=M(217) |
| 225 | 0700 | INC | AC+=1 |
| 226 | EEF0 | LD IP-10 | ПО сохранение AC в 217. M(217)=AC |
| 227 | 8216 | LOOP 216 | if M(216)>0 -> M(216) -=1; else IP+=1; |
| 228 | CEF5 | JUMP IP-B | IP=21E |
| 229 | 0100 | HLT |  |
| 22A | F700 |  | Элементы массива |
| 22B | A223 |  |  |
| 22C | F401 |  |  |
| 22D | 0400 |  |  |
| 22E | F700 |  |  |

Описание программы

Назначение программы

Находит число нечетных элементов.

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

214 — адрес первого элемента массива

215 — указатель текущего элемента массива

216 — счетчик циклов

217 — результат

218-229 — команды

22A-22E — элементы массива

Область представления

216 — знаковое 16-разрядное число

217 — знаковое 16-разрядное число

22A-22E — знаковое 16-разрядное число

ОДЗ

M(214,215)-адреса элементов массива ∈[1;211-1]

M(216)-длина массива ∈[1;27-1]

M(217)-результат ∈[1;215-1]

Трассировка

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 214 | 022A |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 215 | A000 |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 216 | 4000 |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 217 | E000 |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 218 | 0200 | 219 | 0200 | 218 | 0200 | 000 | 0218 | 0000 | 0100 |  |  |
| 219 | EEFD | 21A | EEFD | 217 | 0000 | 000 | FFFD | 0000 | 0100 | 217 | 0000 |
| 21A | AF05 | 21B | AF05 | 21A | 0005 | 000 | 0005 | 0005 | 0000 |  |  |
| 21B | EEFA | 21C | EEFA | 216 | 0005 | 000 | FFFA | 0005 | 0000 | 216 | 0005 |
| 21C | AEF7 | 21D | AEF7 | 214 | 022A | 000 | FFF7 | 022A | 0000 |  |  |
| 21D | EEF7 | 21E | EEF7 | 215 | 022A | 000 | FFF7 | 022A | 0000 | 215 | 022A |
| 21E | AAF6 | 21F | AAF6 | 22A | F700 | 000 | FFF6 | F700 | 1000 | 215 | 022B |
| 21F | 0480 | 220 | 0480 | 21F | 0480 | 000 | 021F | 7B80 | 0000 |  |  |
| 220 | 0380 | 221 | 0380 | 220 | 0380 | 000 | 0220 | 7B80 | 0001 |  |  |
| 221 | F405 | 227 | F405 | 221 | F405 | 000 | 0005 | 7B80 | 0001 |  |  |
| 227 | 8216 | 228 | 8216 | 216 | 0004 | 000 | 0003 | 7B80 | 0001 | 216 | 0004 |
| 228 | CEF5 | 21E | CEF5 | 228 | 021E | 000 | FFF5 | 7B80 | 0001 |  |  |
| 21E | AAF6 | 21F | AAF6 | 22B | A223 | 000 | FFF6 | A223 | 1001 | 215 | 022C |
| 21F | 0480 | 220 | 0480 | 21F | 0480 | 000 | 021F | D111 | 1001 |  |  |
| 220 | 0380 | 221 | 0380 | 220 | 0380 | 000 | 0220 | D111 | 1000 |  |  |
| 221 | F405 | 222 | F405 | 221 | F405 | 000 | 0221 | D111 | 1000 |  |  |
| 222 | 0380 | 223 | 0380 | 222 | 0380 | 000 | 0222 | D111 | 1001 |  |  |
| 223 | 0400 | 224 | 0400 | 223 | 0400 | 000 | 0223 | A223 | 1001 |  |  |
| 224 | AEF2 | 225 | AEF2 | 217 | 0000 | 000 | FFF2 | 0000 | 0101 |  |  |
| 225 | 0700 | 226 | 0700 | 225 | 0700 | 000 | 0225 | 0001 | 0000 |  |  |
| 226 | EEF0 | 227 | EEF0 | 226 | 0217 | 000 | FFF0 | 0001 | 0000 | 217 | 0001 |
| 227 | 8216 | 228 | 8216 | 216 | 0003 | 000 | 0002 | 0001 | 0000 | 216 | 0003 |
| 228 | CEF5 | 21E | CEF5 | 228 | 021E | 000 | FFF5 | 0001 | 0000 |  |  |
| 21E | AAF6 | 21F | AAF6 | 22C | F401 | 000 | FFF6 | F401 | 1000 |  |  |
| 21F | 0480 | 220 | 0480 | 21F | 0480 | 000 | 021F | 7A00 | 0011 |  |  |
| 220 | 0380 | 221 | 0380 | 220 | 0380 | 000 | 0220 | 7A00 | 0010 |  |  |
| 221 | F405 | 222 | F405 | 221 | F405 | 000 | 0221 | 7A00 | 0010 |  |  |
| 222 | 0380 | 223 | 0380 | 222 | 0380 | 000 | 0222 | 7A00 | 0011 |  |  |
| 223 | 0400 | 224 | 0400 | 223 | 0400 | 000 | 0223 | F401 | 1010 |  |  |
| 224 | AEF2 | 225 | AEF2 | 217 | 0001 | 000 | FFF2 | 0001 | 0000 |  |  |
| 225 | 0700 | 226 | 0700 | 225 | 0700 | 000 | 0225 | 0002 | 0000 |  |  |
| 226 | EEF0 | 227 | EEF0 | 217 | 0002 | 000 | FFF0 | 0002 | 0000 | 217 | 0002 |
| 227 | 8216 | 228 | 8216 | 216 | 0002 | 000 | 0001 | 0002 | 0000 | 216 | 0002 |
| 228 | CEF5 | 21E | CEF5 | 228 | 021E | 000 | FFF5 | 0002 | 0000 |  |  |
| 21E | AAF6 | 21F | AAF6 | 22D | 0400 | 000 | FFF6 | 0400 | 0000 |  |  |
| 21F | 0480 | 220 | 0480 | 21F | 0480 | 000 | 021F | 0200 | 0000 |  |  |
| 220 | 0380 | 221 | 0380 | 220 | 0380 | 000 | 0220 | 0200 | 0001 |  |  |
| 221 | F405 | 227 | F405 | 221 | F405 | 000 | 0005 | 0200 | 0001 |  |  |
| 227 | 8216 | 228 | 8216 | 216 | 0001 | 000 | 0000 | 0200 | 0001 | 216 | 0001 |
| 228 | CEF5 | 21E | CEF5 | 228 | 021E | 000 | FFF5 | 0200 | 0001 |  |  |
| 21E | AAF6 | 21F | AAF6 | 22E | F700 | 000 | FFF6 | F700 | 1001 |  |  |
| 21F | 0480 | 220 | 0480 | 21F | 0480 | 000 | 021F | FB80 | 1010 |  |  |
| 220 | 0380 | 221 | 0380 | 220 | 0380 | 000 | 0220 | FB80 | 1011 |  |  |
| 221 | F405 | 227 | F405 | 221 | F405 | 000 | 0005 | FB80 | 1011 |  |  |
| 227 | 8216 | 229 | 8216 | 216 | 0000 | 000 | FFFF | FB80 | 1011 | 216 | 0001 |
| 229 | 0100 | 22A | 0100 | 229 | 0100 | 000 | 0229 | FB80 | 1011 |  |  |
| 22A | F700 |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 22B | A223 |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 22C | F401 |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 22D | 0400 |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 22E | F700 |  |  |  |  | 000 |  |  |  |  |  |

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я научился работать с циклами и массивами в БЭВМ. Также познакомился с разными типами адресации.