Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №7

Вариант №12322

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

P3131

Проверила:

Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание	3

Этапы выполнения	3

Изменения памяти микрокоманд	3

Тестовая программа	4

Трассировка	5

Методика проверки	6

Заключение	7

Задание

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

Введите номер варианта

- MADC M - сложение c учетом переноса аккумулятора с ячейкой памяти с записью результата в ячейку памяти и установкой N/Z/V/C

- Код операции - 9...

- Тестовая программа должна начинаться с адреса 021516

Этапы выполнения

Изменения памяти микрокоманд

| Адрес МП | Микрокоманда | Действие |
| --- | --- | --- |
| 12 | 81EC014002 ¦ T100X | if CR(8) = 1 then GOTO RESERVED @ EC; проверка адресации |
| 1D | 81EC014002 ¦ T110X | if CR(8) = 1 then GOTO RESERVED @ EC; проверка адресации |
| BB | 81EC014002 ¦ AL111X | if CR(8) = 1 then GOTO RESERVED @ EC |
| 71 | 81EС044002 ¦ BR1XXX | Не работает |
| 72 | 81EС024002 ¦ BR10XX | Не работает |
| Проверка КОП |  |  |
| E0 | 80EC804002 | IF CR(15)=0 GOTO EC; If КОП = {0,…,7} -> скип |
| E1 | 81EC404002 | IF CR(14)=1 GOTO EC; If КОП = {C,…,F} -> скип |
| E2 | 81EC204002 | IF CR(13)=1 GOTO EC; If КОП = {A,B} -> скип |
| E3 | 80EC104002 | IF CR(12)=0 GOTO EC; If КОП = {8} -> скип |
| Проверка типа адресации |  |  |
| E4 | 80E7084002 | IF CR(11)=0 GOTO E7; If абсолютная адресация -> E7 |
| E5 | 81E7024002 | IF CR(9)=1 GOTO E7; If адресация = {A,B,E,F} -> E7 |
| E6 | 81EC014002 | IF CR(8)=1 GOTO EC; If адресация = {9,D} -> скип |
| Выполнение МК |  |  |
| E7 | 80EA011040 | IF PS(C)=0 GOTO EA; if C=0 -> не прибавляем 1 |
| E8 | 0001E09411 | AC +DR+1 -> DR, NZVC |
| E9 | 8055101040 | GOTO STORE @ 55 |
| EA | 0001E09011 | AC +DR -> DR, NZVC |
| EB | 8055101040 | GOTO STORE @ 55 |

Тестовая программа

org 0x215

test_count: word 2 ; кол-во тестов

temp_tc : word ?

result: word 1

start:

ld test_count

st temp_tc

ld #1; ставим флаг верности результата

st result

push; смещаем вершину стека на -1 : 7FF

call $test1; результат будет на 7FF

push; смещаем вершину стека на -1 : 7FE

call $test2; результат будет на 7FE

foreach_test_result: pop ; взяли результат testi

and result

st result;

loop temp_tc

jump foreach_test_result

hlt

org 0x240

test1_ac: word 0xffff

test1_value: word 0x0001 ; бит C станет = 1

test1_true_result: word 0x0

test1:

ld test1_ac

nop

word 0x9241

blo t1_fail ; если c=0 -> fail

ld test1_value

cmp test1_true_result

beq t1_pass

t1_fail: cla

jump t1_return

t1_pass: ld #1

t1_return: st &1

ret

org 0x260

test2_ac: word 0x4

test2_value: word 0x2

test2_true_result: word 0x7 ; 4+2+С = 7

value_to_set_carry: word 0xffff

test2: ; этот тест проверит сложение с учетом C=1

ld value_to_set_carry

add #1; установим C=1

ld test2_ac

nop

word 0x9261

ld test2_value

cmp test2_true_result

beq t2_pass

t2_fail: cla

jump t2_return

t2_pass: ld #1

t2_return: st &1

ret

Трассировка

В AC лежит 4, складывается с 2, CF=1 -> результат равен 7

| МР до выборки МК | Содержимое регистров процессора после исполнения МК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МК | IP | CR | AR | DR | BR | AC | NZVC | MP (счМК) |
| 01 | 00A0009004 | 268 | 0100 | 268 | 0100 | 0268 | 0004 | 0001 | 02 |
| 02 | 0104009420 | 269 | 0100 | 268 | 9261 | 0268 | 0004 | 0001 | 03 |
| 03 | 0002009001 | 269 | 9261 | 268 | 9261 | 0268 | 0004 | 0001 | 04 |
| 04 | 8109804002 | 269 | 9261 | 268 | 9261 | 0268 | 0004 | 0001 | 09 |
| 09 | 800C404002 | 269 | 9261 | 268 | 9261 | 0268 | 0004 | 0001 | 0C |
| 0C | 8024084002 | 269 | 9261 | 268 | 9261 | 0268 | 0004 | 0001 | 24 |
| 24 | 8026804002 | 269 | 9261 | 268 | 9261 | 0268 | 0004 | 0001 | 25 |
| 25 | 814A404002 | 269 | 9261 | 268 | 9261 | 0268 | 0004 | 0001 | 26 |
| 26 | 0080009001 | 269 | 9261 | 261 | 9261 | 0268 | 0004 | 0001 | 27 |
| 27 | 0100000000 | 269 | 9261 | 261 | 0002 | 0268 | 0004 | 0001 | 28 |
| 28 | 813C804002 | 269 | 9261 | 261 | 0002 | 0268 | 0004 | 0001 | 3C |
| 3C | 8143204002 | 269 | 9261 | 261 | 0002 | 0268 | 0004 | 0001 | 3D |
| 3D | 81E0104002 | 269 | 9261 | 261 | 0002 | 0268 | 0004 | 0001 | E0 |
| E0 | 80E3084002 | 269 | 9261 | 261 | 0002 | 0268 | 0004 | 0001 | E3 |
| E3 | 80EC804002 | 269 | 9261 | 261 | 0002 | 0268 | 0004 | 0001 | E4 |
| E4 | 81EC404002 | 269 | 9261 | 261 | 0002 | 0268 | 0004 | 0001 | E5 |
| E5 | 81EC204002 | 269 | 9261 | 261 | 0002 | 0268 | 0004 | 0001 | E6 |
| E6 | 80EC104002 | 269 | 9261 | 261 | 0002 | 0268 | 0004 | 0001 | E7 |
| E7 | 80EA011040 | 269 | 9261 | 261 | 0002 | 0268 | 0004 | 0001 | E8 |
| E8 | 0001E09411 | 269 | 9261 | 261 | 0007 | 0268 | 0004 | 0000 | E9 |
| E9 | 8055101040 | 269 | 9261 | 261 | 0007 | 0268 | 0004 | 0000 | 55 |
| 55 | 0200000000 | 269 | 9261 | 261 | 0007 | 0268 | 0004 | 0000 | 56 |
| 56 | 80C4101040 | 269 | 9261 | 261 | 0007 | 0268 | 0004 | 0000 | C4 |
| C4 | 80DE801040 | 269 | 9261 | 261 | 0007 | 0268 | 0004 | 0000 | DE |
| DE | 4000000000 | 269 | 9261 | 261 | 0007 | 0268 | 0004 | 0000 | DF |
| DF | 8001101040 | 269 | 9261 | 261 | 0007 | 0268 | 0004 | 0000 | 01 |
| 01 | 00A0009004 | 269 | 9261 | 269 | 0007 | 0269 | 0004 | 0000 | 02 |
| 02 | 0104009420 | 26A | 9261 | 269 | AEF7 | 0269 | 0004 | 0000 | 03 |
| 03 | 0002009001 | 26A | AEF7 | 269 | AEF7 | 0269 | 0004 | 0000 | 04 |
| 04 | 8109804002 | 26A | AEF7 | 269 | AEF7 | 0269 | 0004 | 0000 | 09 |
| 09 | 800C404002 | 26A | AEF7 | 269 | AEF7 | 0269 | 0004 | 0000 | 0C |
| 0C | 8024084002 | 26A | AEF7 | 269 | AEF7 | 0269 | 0004 | 0000 | 0D |
| 0D | 0020011002 | 26A | AEF7 | 269 | AEF7 | FFF7 | 0004 | 0000 | 0E |
| 0E | 811C044002 | 26A | AEF7 | 269 | AEF7 | FFF7 | 0004 | 0000 | 1C |
| 1C | 8120024002 | 26A | AEF7 | 269 | AEF7 | FFF7 | 0004 | 0000 | 20 |
| 20 | 8023014002 | 26A | AEF7 | 269 | AEF7 | FFF7 | 0004 | 0000 | 23 |
| 23 | 0001009024 | 26A | AEF7 | 269 | 0261 | FFF7 | 0004 | 0000 | 24 |
| 24 | 8026804002 | 26A | AEF7 | 269 | 0261 | FFF7 | 0004 | 0000 | 25 |
| 25 | 814A404002 | 26A | AEF7 | 269 | 0261 | FFF7 | 0004 | 0000 | 26 |
| 26 | 0080009001 | 26A | AEF7 | 261 | 0261 | FFF7 | 0004 | 0000 | 27 |
| 27 | 0100000000 | 26A | AEF7 | 261 | 0007 | FFF7 | 0004 | 0000 | 28 |
| 28 | 813C804002 | 26A | AEF7 | 261 | 0007 | FFF7 | 0004 | 0000 | 3C |
| 3C | 8143204002 | 26A | AEF7 | 261 | 0007 | FFF7 | 0004 | 0000 | 43 |
| 43 | 8146104002 | 26A | AEF7 | 261 | 0007 | FFF7 | 0004 | 0000 | 44 |
| 44 | 0010C09001 | 26A | AEF7 | 261 | 0007 | FFF7 | 0007 | 0000 | 45 |
| 45 | 80C4101040 | 26A | AEF7 | 261 | 0007 | FFF7 | 0007 | 0000 | C4 |

Методика проверки

- Запустить БЭВМ в режиме dual

- Загрузить программу в БЭВМ через графический интерфейс

- Загрузить микрокод через CLI:

  - Установить указатель на адрес E0 (RESERVED): ma e0

  - Последовательно загрузить микрокоманды: mw xxxxxxxxxx

- Заменить nop на hlt

- Нажать “Пуск”

- Проверка теста 1:

  - Дождаться останова

  - Установить БЭВМ в режим “Останов” и “Такт”

  - Нажимать “Продолжить” до перехода на следующую команду

  - Сравнить содержимое AC с ожидаемым результатом (0)

  - Перевести в режим “Работа” и нажать “Продолжить”

- Проверка теста 2

  - Дождаться останова

  - Установить БЭВМ в режим “Останов” и “Такт”

  - Нажимать “Продолжить” до перехода на следующую команду

  - Сравнить содержимое AC с ожидаемым результатом (7)

  - Перевести в режим “Работа” и нажать “Продолжить”

- Если в AC и в ячейке по адресу 0x217 стоит 1, то все тесты прошли успешно.

Комментарии:

- Для проверки используются 2 теста:

  - для проверки работы программы, когда флаг С=0, c проверкой выставления NZVC

  - для проверки работы, когда флаг C=1

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил микропрограммное устройство БЭВМ, научился добавлять собственные команды с помощью микрокомманд.