Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №6

Вариант №4536

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

P3131

Проверила:

Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание	3

Этапы выполнения	3

Описание программы	3

Методика проверки	7

Методика проверки прерываний для ВУ-2 и ВУ-3	7

Методика проверки основной программы	8

Проверка	8

Заключение	9

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- Основная программа должна уменьшать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 03716) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=5X-10 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'И' содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать максимальное по ОДЗ число.

Этапы выполнения

Описание программы

- Основная программа уменьшает на 2 содержимое в цикле.

- Обработчик прерывания по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществляет вывод результата вычисления функции F(X)=5X-10 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполняет операцию побитового 'И' содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то в Х записывается максимальное по ОДЗ число.

Программа:

org 0

v0: word $default, 0x180

v1: word $default, 0x180

v2: word $int1, 0x180

v3: word $int2, 0x180

v4: word $default, 0x180

v5: word $default, 0x180

v6: word $default, 0x180

v7: word $default, 0x180

org 0x38

x: word 0x37; ссылка на x

max: word 0x1b

min: word 0xffe9

default: iret; по дефолту ничего не делаем

start: di

cla

out 0x1

out 0x3

out 0xB

out 0xE

out 0x12

out 0x16

out 0x1A

out 0x1E

ld #0xA; разрешить прерывания для ВУ2

out 0x5

ld #0xB; разрешить прерывания для ВУ3

out 0x7

jump prog

prog: di ; запрещаю прерывания, чтобы из x точно вычлось 2

ld (x)

dec

dec

push

call $check_x

pop

st (x)

ei

jump prog

int1:

di

in 0x4

and (x)

nop

push

call $check_x

pop

st (x)

nop

ei

iret

int2:

di

ld (x)

hlt

push

call func

pop

push

call $check_x

pop

hlt

out 0x6

st (x)

ei

iret

func:

ld #5

st counter

cla

cycle: add &1

loop counter

jump cycle

sub #10

st &1

ret

counter: word ? ; счетчик для умножения

check_x:

ld &1

cmp $min

bge next; если ок - продолжаем проверку

ld $max

st &1

ret

next:

ld &1

cmp $max

blt ok; если меньше - ret x

ld $max

st &1

ret

ok:

ret

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

0-F — вектора прерываний

37-40 – исходные данные

41-112 – программа

Область представления

X, min, max – знаковые 16-разрядные числа

ОДЗ

-128≤5X-10≤127

-118≤5X≤137

-23≤X≤27

-2310=FFE916

2710=1B16

X∈[FFE9;1B]

Методика проверки

Методика проверки прерываний для ВУ-2 и ВУ-3

- Загрузить программу в БЭВМ

- Заменить NOP по нужному адресу на HLT

- Запустить программу в режиме РАБОТА

ВУ-2:

- Ввести значение в КВУ-2, записать это значение

- Установить “Готовность ВУ-2”

- Дождаться останова

- Записать текущее значение X из памяти БЭВМ (из DR)

- Рассчитать ожидаемый результат обработки прерывание

- Нажать “Продолжить” до следующего останова

- Записать результат обработки прерывания из AC

- Продолжить выполнение

ВУ-3:

- Установить “Готовность ВУ-3”

- Дождаться останова

- Записать текущее значение X из AC

- Рассчитать ожидаемый результат обработки прерывание

- Нажать “Продолжить”

- Дождаться останова после вызова функции F(x)

- Записать результат обработки прерывания из AC

- Продолжить выполнение

Методика проверки основной программы

- Загрузить программу в БЭВМ

- Запустить программу в режиме останов

- Пройти нужно количество циклов, чтобы убедиться, что x переходит в максимум по одз, когда выходит за него.

Проверка

| Прерывание ВУ-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | DR КВУ-2 | Ожидаемый результат | Результат AC (0…7) |
| F6 | 2 | 2 | 2 |
| FC | 2A | 28 | 1B (вышли за ОДЗ) |
| FE | D5 | D4 | 1B (вышли за ОДЗ) |

| Прерывание ВУ-3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| X | Ожидаемый результат (5X-10) | Результат AC (0…7) |
| FE (-2) | EC (-20) | EC (-20) |
| 1B (27) | 7D (125) | 1B (вышли за ОДЗ) |
| 19 (25) | 73 (115) | 1B (вышли за ОДЗ) |

| Программа |  |  |
| --- | --- | --- |
| X | Ожидаемый результат (X-2) | Результат AC (0…7) |
| 0 | FE (-2) | FE (-2) |
| FA (-6) | F8 (-8) | F8 (-8) |
| EA (-22) | EB (-24) | 1B (вышли за ОДЗ) |

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я научился работать с вводом-выводом данных по прерыванию.