Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Курсовая работа

СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ

Часть 1 – Вариант 21

Часть 2 – Вариант 1

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

группа P3131

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

Таблица истинности	3

Представление булевой функции в аналитическом виде	4

Минимизация булевой функции методом Квайна–Мак Класки	4

Составление импликантной таблицы.	4

Определение существенных импликант	5

Определение минимального покрытия методом Петрика	5

Определение МКНФ	6

Преобразование минимальных форм булевой функции	7

Факторное преобразование для МДНФ:	7

Факторное преобразование для МКНФ:	7

Синтез комбинационных схем в булевом базисе	7

Синтез комбинационных схем в универсальных базисах	9

Базис (ИЛИ-НЕ)	9

Базис (И-НЕ)	9

Синтез комбинационных схем в сокращенных булевых базисах	10

Базис (ИЛИ, НЕ)	10

Базис (И, НЕ)	11

Синтез комбинационных схем в базисе Жегалкина	12

Синтез комбинационной схемы с учетом коэффициента объединения	12

СИНТЕЗ МНОГОВЫХОДНЫХ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ	13

Составление таблицы истинности	14

Минимизация булевых функций системы	15

Преобразование минимальных форм булевых функций системы	16

Синтез многовыходной комбинационной схемы в булевом базисе	18

Таблица истинности

Составим таблицу истинности для функции f(x) = f(x1, x2, x3, x4, x5), которая принимает значение 1 при 1<|x3x4x5-x1x2|<4 и неопределённое значение на наборах, для которых |x3x4x5-x1x2|=6,7.

| № | X1 X2 X3 X4 X5 | X3 X4 X5 | (X3 X4 X5)10 | X1 X2 | (X1 X2)10 | ¦-¦ | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 0 0 0 1 | 0 0 1 | 1 | 0 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 0 0 1 0 | 0 1 0 | 2 | 0 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 0 0 0 1 1 | 0 1 1 | 3 | 0 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 0 0 1 0 0 | 1 0 0 | 4 | 0 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 0 0 1 0 1 | 1 0 1 | 5 | 0 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 0 0 1 1 0 | 1 1 0 | 6 | 0 0 | 0 | 6 | d |
| 7 | 0 0 1 1 1 | 1 1 1 | 7 | 0 0 | 0 | 7 | d |
| 8 | 0 1 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 0 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 0 1 0 0 1 | 0 0 1 | 1 | 0 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 1 0 1 0 | 0 1 0 | 2 | 0 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 1 0 1 1 | 0 1 1 | 3 | 0 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 0 1 1 0 0 | 1 0 0 | 4 | 0 1 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | 0 1 1 0 1 | 1 0 1 | 5 | 0 1 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | 0 1 1 1 0 | 1 1 0 | 6 | 0 1 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | 0 1 1 1 1 | 1 1 1 | 7 | 0 1 | 1 | 6 | d |
| 16 | 1 0 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 1 0 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | 1 0 0 0 1 | 0 0 1 | 1 | 1 0 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 1 0 0 1 0 | 0 1 0 | 2 | 1 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 1 0 0 1 1 | 0 1 1 | 3 | 1 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | 1 0 1 0 0 | 1 0 0 | 4 | 1 0 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | 1 0 1 0 1 | 1 0 1 | 5 | 1 0 | 2 | 3 | 1 |
| 22 | 1 0 1 1 0 | 1 1 0 | 6 | 1 0 | 2 | 4 | 0 |
| 23 | 1 0 1 1 1 | 1 1 1 | 7 | 1 0 | 2 | 5 | 0 |
| 24 | 1 1 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 1 1 | 3 | 3 | 1 |
| 25 | 1 1 0 0 1 | 0 0 1 | 1 | 1 1 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | 1 1 0 1 0 | 0 1 0 | 2 | 1 1 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 1 1 0 1 1 | 0 1 1 | 3 | 1 1 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | 1 1 1 0 0 | 1 0 0 | 4 | 1 1 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 1 1 1 0 1 | 1 0 1 | 5 | 1 1 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | 1 1 1 1 0 | 1 1 0 | 6 | 1 1 | 3 | 3 | 1 |
| 31 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 | 7 | 1 1 | 3 | 4 | 0 |

Представление булевой функции в аналитическом виде

КДНФ: f = x̄1x̄2x̄3x4x̄5 ∨ x̄1x̄2x̄3x4x5 ∨ x̄1x2x̄3x4x5 ∨ x̄1x2x3x̄4x̄5 ∨ x1x̄2x̄3x̄4x̄5 ∨ x1x̄2x3x̄4x̄5 ∨ x1x̄2x3x̄4x5 ∨ x1x2x̄3x̄4x̄5 ∨ x1x2x̄3x̄4x5 ∨ x1x2x3x̄4x5 ∨ x1x2x3x4x̄5

ККНФ: f = (x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ x4 ∨ x5) (x1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ x4 ∨ x̄5) (x1 ∨ x2 ∨ x̄3 ∨ x4 ∨ x5) (x1 ∨ x2 ∨ x̄3 ∨ x4 ∨ x̄5) (x1 ∨ x̄2 ∨ x3 ∨ x4 ∨ x5) (x1 ∨ x̄2 ∨ x3 ∨ x4 ∨ x̄5) (x1 ∨ x̄2 ∨ x3 ∨ x̄4 ∨ x5) (x1 ∨ x̄2 ∨ x̄3 ∨ x4 ∨ x̄5) (x1 ∨ x̄2 ∨ x̄3 ∨ x̄4 ∨ x5) (x̄1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ x4 ∨ x̄5) (x̄1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ x̄4 ∨ x5) (x̄1 ∨ x2 ∨ x3 ∨ x̄4 ∨ x̄5) (x̄1 ∨ x2 ∨ x̄3 ∨ x̄4 ∨ x5) (x̄1 ∨ x2 ∨ x̄3 ∨ x̄4 ∨ x̄5) (x̄1 ∨ x̄2 ∨ x3 ∨ x̄4 ∨ x5) (x̄1 ∨ x̄2 ∨ x3 ∨ x̄4 ∨ x̄5) (x̄1 ∨ x̄2 ∨ x̄3 ∨ x4 ∨ x5) (x̄1 ∨ x̄2 ∨ x̄3 ∨ x̄4 ∨ x̄5)

Минимизация булевой функции методом Квайна–Мак Класки

| K0(f) ∪ N(f) | K1(f) | K2(f) | Z(f) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 00010 v - 10000 v | - 0001X v 1-3 2. 00X10 v 1-4 3. 1X000 2-6 4. 10X00 2-7 | 1. 00X1X 1-7 2-5 | 1. 01100 |
|  |  |  | 2. 11110 |
| - 00011 v - 00110 v - 01100 - 11000 v - 10100 v |  | 2. 0XX11 5-11 6-10 | 3. 1X000 |
|  |  |  | 4. 10X00 |
|  | 5. 00X11 v 3-8 6. 0X011 v 3-9 7. 0011X v 4-8 8. 1100X 6-11 9. 1010X 7-10 | K3(f) = ∅ | 5. 1100X |
|  |  |  | 6. 1010X |
|  |  |  | 7. 1X101 |
| - 00111 v - 01011 v - 10101 v - 11001 v |  |  | 8. 11X01 |
|  |  |  | 9. 00X1X |
|  | 10. 0X111 v 8-12 11. 01X11 v 9-12 12. 1X101 10-13 13. 11X01 11-13 |  | 10. 0XX11 |
| - 01111 v - 11101 v - 11110 |  |  |  |

Составление импликантной таблицы.

| Простые имплликанты | 0-кубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00010 | 00011 | 01011 | 01100 | 10000 | 10100 | 10101 | 11000 | 11001 | 11101 | 11110 |
| 1. 01100 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 11110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 3. 1X000 |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  |  |
| 4. 10X00 |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |
| 5. 1100X |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 6. 1010X |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |
| 7. 1X101 |  |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |
| 8. 11X01 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |
| 9. 00X1X | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 0XX11 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение существенных импликант

Импликанты 1,2,9,10 – существенные. Вычеркнем из таблицы строки, соответствующие этим импликантам, а также столбцы вершин, покрываемых этими импликантами. Получим упрощенную импликантную таблицу.

| Простые имплликанты |
| --- |
|  | 0-кубы |  |  |  |  |  |
|  | 10000 | 10100 | 10101 | 11000 | 11001 | 11101 |
| A. 1X000 | * |  |  | * |  |  |
| B. 10X00 | * | * |  |  |  |  |
| C. 1100X |  |  |  | * | * |  |
| D. 1010X |  | * | * |  |  |  |
| E. 1X101 |  |  | * |  |  | * |
| F. 11X01 |  |  |  |  | * | * |

Множество существенных импликант (максимальных кубов) образует ядро покрытия как его обязательную часть:

T= 011001111000X1X0XX11

Определение минимального покрытия методом Петрика

Выпишем булево выражение Y, определяющее условие покрытия всех 0-кубов (существенных вершин), не покрываемых существенными импликантами.

Y = (A ∨ B)(B ∨ D)(D ∨ E)(A ∨ C)(C ∨ F)(E ∨ F) = (AB ∨ AD ∨ B ∨ BD)(D ∨ E)(AC ∨ AF ∨ C ∨ CF)(E ∨ F) = (AB ∨ AD ∨ B)(AC ∨ AF ∨ C)(DE ∨ DF ∨ E ∨ EF) = (ABC ∨ ABF ∨ ABC ∨ ACD ∨ ADF ∨ ACD ∨ ABC ∨ ABF ∨ BC)(DE ∨ DF ∨ E) = (ABC ∨ ABF ∨ ACD ∨ ADF ∨ BC)(E ∨ DF) = (BC ∨ ABF ∨ACD ∨ ADF)(E ∨ DF) = BCE ∨ BCDF ∨ ABEF ∨ ABDF ∨ ACDE ∨ ACDF ∨ ADFE ∨ ADF = BCE ∨ ADF ∨ BCDF ∨ ABEF ∨ ACDE

В полученном выражении каждый из пяти конъюнктивных термов соответствует одному из вариантов покрытия, среди которых находятся и минимальные (в частном случае оно единственное).

С1=TBCE	 С2=TADF	С3=TBCDF	С4=TABEF	С5=TACDE

S1a=28	S2a=28	S3a=32	S4a=32	S5a=32

S1b=35	S2b=35	S3b=40	S4b=40	S5b=40

Минимальные покрытия – C1 и C2

Сmin1(f)=011001111000X1X0XX1110X001100X1X101  Sa = 28 Sb = 35	Сmin2(f)=011001111000X1X0XX111X0001010X11X01  Sa = 28 Sb = 35

Будем использовать первый вариант.

Этому покрытию соответствует МДНФ следующего вида:

f=x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x4∨x1x4x5∨x1x2x4x5∨x1x2x3x4∨x1x3x4x5

Минимизация булевой функции на картах Карно

| x2x3\x4x5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | 1 | 1 |
| 01 |  |  | d | d |
| 11 | 1 |  | d |  |
| 10 |  |  | 1 |  |

| x2x3\x4x5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 |  |  |  |
| 01 | 1 | 1 |  |  |
| 11 |  | 1 |  | 1 |
| 10 | 1 | 1 |  |  |

x1 = 0							x1 = 1

Сmin(f)=00X1X0XX110110010X001X1011100X11110  Sa = 28 Sb = 35

МДНФ: f=x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x4∨x1x4x5∨x1x2x4x5∨x1x2x3x4∨x1x3x4x5

Определение МКНФ

| x2x3\x4x5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 |  |  |
| 01 | 0 | 0 | d | d |
| 11 |  | 0 | d | 0 |
| 10 | 0 | 0 |  | 0 |

| x2x3\x4x5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 0 | 0 | 0 |
| 01 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | 0 |  | 0 |  |
| 10 |  |  | 0 | 0 |

x1 = 0							x1 = 1

Сminf=0X00X00X0X0XX0101X101X01X10X1X100X11XX1111100    Sa = 31 Sb = 40

МКНФ: f =(x1∨x3∨x4)(x1∨x2∨x4)(x1∨x4∨x5)(x1∨x2∨x4∨x5)(x1∨x3∨x4)(x1∨x2∨x4)(x1∨x2∨x3∨x5)(x1∨x4∨x5)(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)

Преобразование минимальных форм булевой функции

Факторное преобразование для МДНФ:

f=x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x4∨x1x4x5∨x1x2x4x5∨x1x2x3x4∨x1x3x4x5

SQ = 35

f=x2x3x5(x1x4∨x1x4)∨ x1x4(x2∨x5)∨x1x4(x2x5∨x2x3∨x3x5)

SQ = 30

Факторное преобразование для МКНФ:

f= (x1∨x3∨x4)(x1∨x2∨x4)(x1∨x4∨x5)(x1∨x2∨x4∨x5)(x1∨x3∨x4)(x1∨x2∨x4)(x1∨x2∨x3∨x5)(x1∨x4∨x5)(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)

SQ = 40

f =(x1∨x4∨x3x2x5)(x1∨x4∨x3x2x5)(x1∨x2∨x4∨x5)(x1∨x2∨x3∨x5) (x1∨x2∨x3∨x4∨x5)

SQ = 30

Синтез комбинационных схем в булевом базисе

f=x2x3x5(x1x4∨x1x4)∨ x1x4(x2∨x5)∨x1x4(x2x5∨x2x3∨x3x5)

- С парафазными входами

Задержка схемы с парафазными входами: T = 4τ.

Цена схемы с парафазными входами: Sq=30.

- С однофазными входами

Задержка схемы с однофазными входами: T = 5τ.

Цена схемы с однофазными входами: Sq=39.

Синтез комбинационных схем в универсальных базисах

Базис (ИЛИ-НЕ)

Заменим операции булева базиса на операцию стрелка Пирса:

f=(x2↓x3↓x5↓((x1↓x4)↓(x1↓x4)))↓(x1↓x4↓x2↓x5)↓(x1↓x4↓((x2↓x5)↓(x2↓x3)↓(x3↓x5)))

Задержка схемы: T = 5τ.

Цена схемы: Sq=32.

Базис (И-НЕ)

Заменим операции булева базиса на операцию штрих Шеффера:

f=(x2|x3|x5|((x1x4|(x1|x4))) |(x1x4x2x5)|(x1|x4|((x2|x5)|(x2|x3)|(x3|x5)))

Задержка схемы: T = 4τ.

Цена схемы: Sq=30.

Синтез комбинационных схем в сокращенных булевых базисах

Базис (ИЛИ, НЕ)

f=x2∨x3∨x5∨(x1∨x4∨x1∨x4)∨ x1∨x4∨(x2∨x5)∨x1∨x4∨(x2∨x5∨x2∨x3∨x3∨x5)

Задержка схемы: T = 7τ.

Цена схемы: Sq=41.

Базис (И, НЕ)

f=x2x3x5x1x4 x1x4 x1x4x2x5 x1x4x2x5 x2x3 x3x5

Задержка схемы: T = 8τ.

Цена схемы: Sq=42.

Синтез комбинационных схем в базисе Жегалкина

Заменим операции базиса (И, НЕ) на операции базиса (И, М2):

f=(((x2x3(x5⊕1)(((x1⨁1)(x4 ⨁1)⨁1)(x1x4 ⨁1)⨁1))⨁1)

((x1⨁1)x4(x2(x5 ⨁1)⨁1)⨁1)

(x1(x4⨁1)(((x2⨁1)(x5 ⨁1)⨁1)(x2(x3⨁1)⨁1)( x3x5⨁1)⨁1)⨁1))⨁1

Задержка схемы: T = 8τ.

Цена схемы: Sq=54.

Синтез комбинационной схемы с учетом коэффициента объединения

Коэффициент объединения I = 2

Преобразуем выражение в булевом базисе в базис И-НЕ с учетом коэффициента объединения:

f=x2x3x5(x1x4∨x1x4)∨ x1x4(x2∨x5)∨x1x4(x2x5∨x2x3∨x3x5)

f=x2|x3|x5x1|x4|(x1|x4)(x1|x4x2x5)|(x1|x4|x2|x5x2|x3x3x5)

Задержка схемы: T = 8τ.

Цена схемы: Sq=48.

СИНТЕЗ МНОГОВЫХОДНЫХ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ

| № | Операции | Число переменных |  | Разрядность операндов |  | Знаки | Использование дополнительного кода (для знаковых операций) | Фиксация переноса, заема, или переполнения | Для операции деления формирование |  | Запрещенная нулевая комбинация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вход | Выход | A | B |  |  |  | Частного | Остатка | A | B |
| 1 | С = (A+1)mod31 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |

C1=f1(a1,a2,a3,a4,a5)C2=f2(a1,a2,a3,a4,a5)C3=f3(a1,a2,a3,a4,a5)C4=f4(a1,a2,a3,a4,a5)C5=f5(a1,a2,a3,a4,a5)

Составление таблицы истинности

| № | a1 | а2 | а3 | а4 | а5 | с1 | с2 | с3 | с4 | с5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | d | d | d | d | d |

Минимизация булевых функций системы

| a2a3\a4a5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 1 |  |
| 10 |  |  |  |  |

| a2a3\a4a5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | d |  |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

a1 = 0							a1 = 1

C1=a2a3a4a5∨a1a4∨a1a2∨a1a3,  Sa=10, Sb=14

| a2a3\a4a5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 |  |  | 1 |  |
| 11 | 1 | 1 |  | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| a2a3\a4a5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 |  |  | 1 |  |
| 11 | 1 | 1 | d |  |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

a1 = 0							a1 = 1

C2=a2a3a4a5∨a2a4∨a1a2a5∨a2a3,  Sa=11, Sb=15

| a2a3\a4a5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | 1 |  |
| 01 | 1 | 1 |  | 1 |
| 11 | 1 | 1 |  | 1 |
| 10 |  |  | 1 |  |

| a2a3\a4a5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | 1 |  |
| 01 | 1 | 1 |  | 1 |
| 11 | 1 | 1 | d |  |
| 10 |  |  | 1 |  |

a1 = 0							a1 = 1

C3=a3a4a5∨a2a3a5∨a1a3a5∨a3a4,  Sa=11, Sb=15

| a2a3\a4a5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 1 |  | 1 |
| 01 |  | 1 |  | 1 |
| 11 |  | 1 |  | 1 |
| 10 |  | 1 |  | 1 |

| a2a3\a4a5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 1 |  | 1 |
| 01 |  | 1 |  | 1 |
| 11 |  | 1 | d |  |
| 10 |  | 1 |  | 1 |

a1 = 0							a1 = 1

C4=a4a5∨a1a4a5∨a2a4a5∨a3a4a5,  Sa=11, Sb=15

| a2a3\a4a5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 |  |  | 1 |
| 01 | 1 |  |  | 1 |
| 11 | 1 |  |  | 1 |
| 10 | 1 |  |  | 1 |

| a2a3\a4a5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 |  |  | 1 |
| 01 | 1 |  |  | 1 |
| 11 | 1 |  | d |  |
| 10 | 1 |  |  | 1 |

a1 = 0							a1 = 1

C5=a4a5∨a1a5∨a3a5∨a2a5,  Sa=8, Sb=12

C1=a2a3a4a5∨a1a4∨a1a2∨a1a3  (SQ1=14) C2=a2a3a4a5∨a2a4∨a1a2a5∨a2a3 ( SQ2=15) C3=a3a4a5∨a2a3a5∨a1a3a5∨a3a4 ( SQ3=15)C4=a4a5∨a1a4a5∨a2a4a5∨a3a4a5 ( SQ4=15)C5=a4a5∨a1a5∨a3a5∨a2a5 ( SQ5=12)

SQ=71

Преобразование минимальных форм булевых функций системы

Раздельная факторизация:

C1=a2a3a4a5∨a1(a4∨a2∨a3) (SQ1=11) C2=a2a3a4a5∨a2(a4∨a1a5∨a3) ( SQ2=13) C3=a3a4a5∨a3(a2a5∨a1a5∨a4) ( SQ3=14)C4=a4a5∨a4a5(a1∨a2∨a3) ( SQ4=10)C5=a5(a4∨a1∨a3∨a2) ( SQ5=6)

SQ=54

Совместная декомпозиция:

z1=a4∨a2∨a3 (SQz=3)C1=z1a5∨a1z1 (SQ1=6) C2=a2a3a4a5∨a2(a4∨a1a5∨a3) ( SQ2=13) C3=a3a4a5∨a3(a2a5∨a1a5∨a4) ( SQ3=14)C4=a4a5∨a4a5(a1∨a2∨a3) ( SQ4=10)C5=a5(a1∨z1) ( SQ5=4)

SQ=50

z1=a4∨a2∨a3 (SQz1=3)z2=a4∨a1a5 (SQz2=4)C1=z1a5∨a1z1 (SQ1=6) C2=a2a3a4a5∨a2(z2∨a3) ( SQ2=10) C3=a3a4a5∨a3(a2a5∨z2) ( SQ3=11)C4=a4a5∨a4a5(a1∨a2∨a3) ( SQ4=10)C5=a5(a1∨z1) ( SQ5=4)

SQ=48

z1=a4∨a2∨a3 (SQz1=3)z2=a4∨a1a5 (SQz2=4)z3=a4a5 (SQz3=2)C1=z1a5∨a1z1 (SQ1=6) C2=a2a3z3∨a2(z2∨a3) ( SQ2=9) C3=a3z3∨a3(a2a5∨z2) ( SQ3=10)C4=a4a5∨a4a5(a1∨a2∨a3) ( SQ4=10)C5=a5(a1∨z1) ( SQ5=4)

SQ=48

Синтез многовыходной комбинационной схемы в булевом базисе

TC1 = 4τ, TC2 = 5τ, TC3 = 5τ, TC4 = 3τ, TC5 = 3τ

T= 5τ.

Анализ схемы проводился на входном наборе (00000). Значение выходного набора (00001) соответствует таблице истинности.