Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

Вариант №76541

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

P3131

Проверила:

Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание	3

Этапы выполнения	3

Текст исходной программы	3

Описание программы	4

Трассировка	5

Заключение	6

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Этапы выполнения

Текст исходной программы

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2D4 | 0200 | CLA | CLA |
| 2D5 | EE18 | ST IP+24 | M(2EE) = AC=0 |
| 2D6 | AE16 | LD IP+22 | AC = M(2ED) =X |
| 2D7 | 0C00 | PUSH | SP=-1, SP=AC |
| 2D8 | D65B | CALL 65B | SP-=1, SP=IP, IP=65B |
| 2D9 | 800 | POP | AC=M(SP)=F(X), SP+=1 |
| 2DA | 4E13 | ADD IP+19 | AC += M(2EE) = R |
| 2DB | EE12 | ST IP+18 | M(2EE) = R=AC=F(X) |
| 2DC | AE0F | LD IP+15 | AC=M(2EC) =Y |
| 2DD | 740 | DEC | AC-=1 |
| 2DE | 0C00 | PUSH | SP-=1, SP=AC |
| 2DF | D65B | CALL 65B | SP-=1, SP=IP, IP=65B |
| 2E0 | 800 | POP | AC=M(SP)=F(Y-1), SP+=1 |
| 2E1 | 4E0C | ADD IP+12 | AC+=M(2EE)=R |
| 2E2 | EE0B | ST IP+11 | M(2EE)=R =AC=F(Y-1)+F(X) |
| 2E3 | AE07 | LD IP+7 | AC=M(2EB)=Z |
| 2E4 | 0C00 | PUSH | SP-=1, SP=AC |
| 2E5 | D65B | CALL 65B | SP-=1, SP=IP, IP=65B |
| 2E6 | 800 | POP | AC=M(SP)=F(Z), SP+=1 |
| 2E7 | 700 | INC | AC+=1 |
| 2E8 | 6E05 | SUB IP+=5 | AC-=M(2EE) |
| 2E9 | EE04 | ST IP+4 | M(2EE) =AC=F(Z)+1-F(Y-1)-F(X) |
| 2EA | 0100 | HLT |  |
| 2EB | ZZZZ | Z |  |
| 2EC | YYYY | Y |  |
| 2ED | XXXX | X |  |
| 2EE | FD50 | R | Результат |

Подпрограмма

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 65B | AC01 | LD SP+1 | Загрузка аргумента X |
| 65C | F208 | BMI IP+8 | Если X≤0 , тогда переход на 665 |
| 65D | F007 | BEQ IP+7 |  |
| 65E | 7E09 | CMP IP+9 | Если X≥A , тогда переход на 665 |
| 65F | F905 | BGE IP+5 |  |
| 660 | 0500 | ASL | 4X |
| 661 | 0500 | ASL |  |
| 662 | 6C01 | SUB SP+1 | 4X-X=3X |
| 663 | 4E05 | ADD IP+5 | 3X+B |
| 664 | CE01 | JUMP IP+1 | IP=M(666) |
| 665 | AE02 | LD IP+2 | AC=A |
| 666 | EC01 | ST SP+1 | M(SP+1)=AC |
| 667 | 0A00 | RET | SP+=1, IP=SP |
| 668 | 02B1 | A | A=689 |
| 669 | 0080 | B | B=128 |

Описание программы

Назначение программы

Находит значение функции:

R=f(Z)+1-f(Y-1)-f(X)

fx=689,x≤0689, x≥6893x+128,0<x<689

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

2D4-2EA — команды программы

2EB-2ED – исходные данные

2EE – результат

65B-667 — команды подпрограммы

668-669 – исходные данные

Область представления

Z, Y, X, R, A, B — знаковые 16-разрядные числа

ОДЗ

Начнем вычислять ОДЗ с подпрограммы (функции f(x))

Исходных константы A=689, B=128.

При значениях аргумента x ∈-215,0∪[689,215-1] функция вернет 689. В таком случае никаких арифметических операций не выполняется, то есть переполнения не будет.

Если x ∈(0,689), то переполнения также не будет. Докажем:

Функция 3x+128 линейна, потому достаточно проверить функцию на крайних значениях x=1 и x=688.

f1=3+128=131

f688=3*688+128=2192

Получим, что на данном промежутке функция вернет значения в диапазоне [131, 2192].

Теперь рассмотрим основную программу:

R=fZ+1-fY-1-fX

Посчитаем минимальный и максимальный результат R:

Rmax=2192+1-131-131=1931<215-1

Rmin=131+1-2192-2192=-4252>-215

Итоговое ОДЗ:

X∈[-215,215-1]

Y∈[-215+1,215-1]

Z∈[-215,215-1]

Трассировка

X=010=016,	Y=-3276710=800116,	Z=1010=A16

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 2D4 | 0200 | 2D5 | 0200 | 2D4 | 0200 | 000 | 2D4 | 0000 | 0100 |  |  |
| 2D5 | EE18 | 2D6 | EE18 | 2EE | 0000 | 000 | 0018 | 0000 | 0100 | 2EE | 0000 |
| 2D6 | AE16 | 2D7 | AE16 | 2ED | 0000 | 000 | 0016 | 0000 | 0100 |  |  |
| 2D7 | 0C00 | 2D8 | 0C00 | 7FF | 0000 | 7FF | 02D7 | 0000 | 0100 | 7FF | 0000 |
| 2D8 | D65B | 65B | D65B | 7FE | 02D9 | 7FE | D65B | 0000 | 0100 | 7FE | 02D9 |
| 65B | AC01 | 65C | AC01 | 7FF | 0000 | 7FE | 0001 | 0000 | 0100 |  |  |
| 65C | F208 | 65D | F208 | 65C | F208 | 7FE | 065C | 0000 | 0100 |  |  |
| 65D | F007 | 665 | F007 | 65D | F007 | 7FE | 0007 | 0000 | 0100 |  |  |
| 665 | AE02 | 666 | AE02 | 668 | 02B1 | 7FE | 0002 | 02B1 | 0000 |  |  |
| 666 | EC01 | 667 | EC01 | 7FF | 02B1 | 7FE | 0001 | 02B1 | 0000 | 7FF | 02B1 |
| 667 | 0A00 | 2D9 | 0A00 | 7FE | 02D9 | 7FF | 0667 | 02B1 | 0000 |  |  |
| 2D9 | 0800 | 2DA | 800 | 7FF | 02B1 | 000 | 02D9 | 02B1 | 0000 |  |  |
| 2DA | 4E13 | 2DB | 4E13 | 2EE | 0000 | 000 | 02DA | 02B1 | 0000 |  |  |
| 2DB | EE12 | 2DC | EE12 | 2EE | 02B1 | 000 | 0012 | 02B1 | 0000 | 2EE | 02B1 |
| 2DC | AE0F | 2DD | AE0F | 2EC | 8001 | 000 | 000F | 8001 | 1000 |  |  |
| 2DD | 0740 | 2DE | 0740 | 2DD | 0740 | 000 | 02DD | 8000 | 1000 |  |  |
| 2DE | 0C00 | 2DF | 0C00 | 7FF | 8000 | 000 | 02DE | 8000 | 1001 | 7FF | 8000 |
| 2DF | D65B | 65B | D65B | 7FE | 02E0 | 7FE | D65B | 8000 | 1001 | 7FE | 02E0 |
| 65B | AC01 | 65C | AC01 | 7FF | 8000 | 7FE | 0001 | 8000 | 1001 |  |  |
| 65C | F208 | 665 | F208 | 65C | F208 | 7FE | 065C | 8000 | 1001 |  |  |
| 665 | AE02 | 666 | AE02 | 668 | 02B1 | 7FE | 0002 | 02B1 | 0001 |  |  |
| 666 | EC01 | 667 | EC01 | 7FF | 02B1 | 7FE | 0001 | 02B1 | 0001 | 7FF | 02B1 |
| 667 | 0A00 | 2E0 | 0A00 | 7FE | 02E0 | 7FF | 0667 | 02B1 | 0001 |  |  |
| 2E0 | 800 | 2E1 | 800 | 7FF | 02B1 | 000 | 02E0 | 02B1 | 0001 |  |  |
| 2E1 | 4E0C | 2E2 | 4E0C | 2EE | 02B1 | 000 | 000C | 0562 | 0000 |  |  |
| 2E2 | EE0B | 2E3 | EE0B | 2EE | 0562 | 000 | 000B | 0562 | 0000 | 2EE | 0562 |
| 2E3 | AE07 | 2E4 | AE07 | 2EB | 000A | 000 | 0007 | 000A | 0000 |  |  |
| 2E4 | 0C00 | 2E5 | 0C00 | 7FF | 000A | 7FF | 02E4 | 000A | 0000 | 7FF | 000A |
| 2E5 | D65B | 65B | D65B | 7FE | 02E6 | 000 | D65B | 000A | 0000 | 7FE | 02E6 |
| 65B | AC01 | 65C | AC01 | 7FF | 0000 | 7FE | 0001 | 000A | 0000 |  |  |
| 65C | F208 | 65D | F208 | 65C | F208 | 7FE | 065C | 000A | 0000 |  |  |
| 65D | F007 | 65E | F007 | 65D | F007 | 7FE | 0007 | 000A | 0000 |  |  |
| 65E | 7E09 | 65F | 7E09 | 668 | 02B1 | 7FE | 0009 | 000A | 1000 |  |  |
| 65F | F905 | 660 | F905 | 65F | F905 | 7FE | 065F | 000A | 1000 |  |  |
| 660 | 0500 | 661 | 0500 | 660 | 000A | 7FE | 0660 | 0014 | 0000 |  |  |
| 661 | 0500 | 662 | 0500 | 661 | 0014 | 7FE | 0661 | 0028 | 0000 |  |  |
| 662 | 6C01 | 663 | 6C01 | 7FF | 000A | 7FE | 0001 | 001E | 0001 |  |  |
| 663 | 4E05 | 664 | 4E05 | 669 | 0080 | 7FE | 0005 | 009E | 0000 |  |  |
| 664 | CE01 | 666 | CE01 | 664 | 0666 | 7FE | 0001 | 009E | 0000 |  |  |
| 666 | EC01 | 667 | EC01 | 7FF | 009E | 7FE | 0001 | 009E | 0000 | 7FF | 009E |
| 667 | 0A00 | 2E6 | 0A00 | 7FE | 02E6 | 7FF | 0667 | 009E | 0000 |  |  |
| 2E6 | 800 | 2E7 | 800 | 7FF | 009E | 000 | 02E6 | 009E | 0000 |  |  |
| 2E7 | 700 | 2E8 | 700 | 2E7 | 0700 | 000 | 02E7 | 009F | 0000 |  |  |
| 2E8 | 6E05 | 2E9 | 6E05 | 2EE | 0562 | 000 | 0005 | FB3D | 1000 |  |  |
| 2E9 | EE04 | 2EA | EE04 | 2EE | FB3D | 000 | 0004 | FB3D | 1000 | 2EE | FB3D |
| 2EA | 0100 | 2EB | 0100 | 2EA | 0100 | 000 | 2EA | FB3D | 1000 |  |  |

f0=689

f-32767=689

f10=158

R=158+1-689-689=-1219=FB3D16

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я научился вызывать подпрограммы, работать со стеком, использовать команды CALL, PUSH, POP.